TEKNİK ŞARTNAME

1.	İŞİN TANIMI:

Kurumumuzun Ardahan Başta olmak üzere TRA2 Bölgesinde kullanılmak üzere 500, 1000, 2000 ve 3000 başlık tip Kaz Çiftliği Projelerinin hazırlanması İşine ait Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projeleri ile İhale Dokümanının Hazırlanmasına ilişkin Hizmet Alımı İşidir.

2.	KAPSAMI:

2.1.	Mimarlık ve Mühendislik Projeleri:

- Ön Proje

- Öneri Raporu

- Kesin Proje

- Uygulama Projesi

- Detaylar

- Proje Orijinallerinin İdareye Teslimi

2.2.	İhale Dokümanı:

- Kesin Metraj

- Keşif (yaklaşık maliyet)

3.	AÇIKLAMALAR:

3.1.	Ön proje:

- Mimari: Kaz Çiftliğinin vaziyet planı, kat ve çatı planı, kesit ve görünüşler bulunur.

- İnşaat Mühendisliği: İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dâhilinde yapı tesisleri genel hatları, yaklaşık metraj ile maliyet hesapları ve statik ön proje bulunur.

- Makine Mühendisliği: İdarece öneri raporunda kabul edilen tesisatın, pis su ve temiz su boru ve kanallarının geçiş yerleri, boru ve kanal ölçüleri, ısıtma sistemi, yangın tesisatı, Kazların yemleme ve sulama sistemi proje ve hesaplara baz teşkil edecek hesap yöntemi bulunur.

- Elektrik Mühendisliği: İdarece onaylanan öneri raporundaki esaslar dahilinde tesislerin ana hat ve kolonlarının geçtiği yerleri tabloların aperey ve kumanda noktalarının yerleri, cins ve özellikleri, santral ve cihazların yerleşimleri ve proje ve hesaplara baz teşkil edecek hesap yöntemi bulunur.

- Altyapı: Binanın drenaj, yağmur suyu, pis su tesisatlarına ait şebeke ve deşarjın; şebeke suyu, basınçlı su, sıcak su tesisatlarına ait depo ve şebekenin; topraklama, kuvvetli ve zayıf akım kablolama şebekesinin; buhar, basınçlı hava vs. sistemleri taşıyacak boru taşıyıcı çelik sistemlerin, mevcut yollara bağlantı yol güzergâhlarının, çevre düzenlemesinin (çevre aydınlatma ve saha betonu, tretuvar,  bordur vs. imalatlarının) gösterileceği, yeteri kadar kesit ihtiva eden ve boru çaplarının yaklaşık olarak hesaplanacağı vaziyet planı bulunur.

Yüklenici ekteki ihtiyaç programına göre değişik şekilde hazırlanmış üç ön projeyi kuruma sunacaktır. Kurumun seçeceği ön projelerden bir tanesi onay için, 5 (beş) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir.  Verilecek ön projelerin reddedilmesi halinde kurumun isteğine uygun yeni bir ön proje hazırlanacak veya kurumun beğendiği ancak değişiklik istediği ön projede yüklenici revize yapacaktır.

3.2.	Öneri Raporu:

- İnşaat Mühendisliği: Binanın yapı strüktürünü belirtmeli, etüt, şema ve açıklamalar ile seçilen sistemlerin emniyet, ekonomi açılarından karşılaştırmaları bulunur.

- Makine Mühendisliği: Muhtelif çözüm şekillerini ve tesisat çeşitlerini, işletme ve amortisman nazara alınarak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etütleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirtmelidir.

- Elektrik Mühendisliği: Muhtelif çözüm şekillerini ve tesisat çeşitlerini, işletme ve amortisman nazara alınarak mukayese ve rantabilite hesaplarına dayanan ekonomik ve teknik etütleri, tesislerin prensip ve sistemleri üzerindeki önerileri, kroki, şema ve hesaplarla belirtmelidir.

- Altyapı: Drenaj, yağmur suyu, pis su,  şebeke suyu, basınçlı su,  sıcak su tesisattan; topraklama, kuvvetli ve zayıf akım kablolamaları; buhar, basınçlı hava vs. sistemleri, mevcut yollara bağlantı yollan, çevre düzenlemesi (çevre aydınlatma ve saha betonu, tretuvar, bordur vs. imalatlarının ) vb. tesislerin ne şekilde tertipleneceğinin izah eden rapor bulunur.

- Yüklenici, öneri raporlarını onay için, 5 (beş) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir.

3.3.	Kesin Proje:

3.3.1. 	Mimari: Yapının İdarece onanmış ön projesine göre vaziyet planı, kat ve çatı planı, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur. Tüm yapı elemanları ölçülendirilmiş olup inşaat sistem ve gereçleri belirlenmiş olmalıdır.

Yüklenici, kesin projelerini onay için, 5 (beş) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir.

3.4.	Uygulama Projesi:

- Mimari: İdarece onanmış kesin projeye göre, detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçülerini, detay referanslarını ve gereç açıklamalarını kapsayacak şekilde binanın kat ve çatı planlan ile kesit ve görünüşleri bulunur.

- İnşaat Mühendisliği: İdarece onanmış ön projesine göre yapının statik hesaplarını, betonarme, çelik ve ahşap hesapları bulunur.

- Makine Mühendisliği: İdarece onaylı ön projeye göre tesisatın uygulama safhası için gerekli bütün hesaplarla birlikte, kapasite ve güç ölçülerini de içine alan, tesislerin bütünü ile yerleşme ve kolon şemalarını kapsar.

- Elektrik Mühendisliği: Onanmış ön projesine göre tesislerin uygulama safhası için gerekli bütün bilgileri, hesapları veren, tesislerin bütününün şemalarını ihtiva eden projedir.

- Altyapı: Onanmış ön projesine göre binanın drenaj, yağmur suyu, pis su tesisatlarına ait şebeke ve deşarjına ait; şebeke suyu, basınçlı su, sıcak su tesisatlarına ait depo ve şebekeye ait; topraklama, kuvvetli ve zayıf akım kablolama şebekesine ait; buhar, basınçlı hava vs. sistemleri taşıyacak boru taşıyıcı çelik sistemlerine, mevcut yollara bağlantı yollarına ve çevre düzenlemesine ait (çevre aydınlatma ve saha betonu, tretuvar, bordur vs. imalatlarının) gösterileceği uygulama safhası için gerekli bütün bilgileri, statik hesapları veren, tesislerin tüm yerleşimini ve uygulamasını kapsayan projedir.

Yüklenici, uygulama ve altyapı projelerini onay için, 7 (yedi) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca uygulama ve altyapı projeleri, 5 (beş) adet olarak Teknik Şartnamemizin 5.Maddesi Genel Hususlar bölümünün 5.11 maddesinde belirtilen şartlara haiz şekilde "compact disc (CD)" hazırlanarak İdareye teslim edilecektir.

3.5.	Detaylar:

- Mimari: Kesin proje safhasında düzenlenip İdarece onanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin, tüm nokta ve sistem detayları (1/20, 1/10, 1/5, 1/1) ölçeklerinde hazırlanır.

- İnşaat Mühendisliği: Uygulama projesinin tatbiki için gerekli ölçekte kiriş, kolon, bağlantı ve ek yerleri ile kalıp ve iskele gibi yardımcı inşaat elemanları vb. yerlerin detay resimlerinin yapılmasını ve demir ve çelik listelerinin hazırlanmasını kapsar.

- Makine Mühendisliği: Tesisatın yoğun olduğu hacimlerde 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli plan, kesit ve görünüşleri ile tecrit detayları, kanal kesitleri, boru askı ve genleşme detayları ve benzeri kısımların uygulanması için gerekli (1/10, 1/5, 1/2, 1/1 gibi uygun ölçekli) detay projeleri ile özel imalat için daha detaylı imalat resimleridir.

- Elektrik Mühendisliği: Santral, kumanda ve tablo ünitelerinin bulunduğu mahallerin, yerleştirmeleri ve özel bağlantıların, tespit ve askı sistemlerinin 1/20 (gerekirse 1/10) ölçekli plan, kesit ve görünüşleri ile gerekli detayların uygulama için (1/10, 1/5, 1/2 gibi uygun ölçekli) detay projeleri, özel imalatlar için imalat resimleridir.

- Altyapı: İdarece onanmış olan detay listesindeki eleman ve mahallerin,  tüm nokta ve sistem detayları (1/20, 1/10, 1/5, 1/1) ölçeklerinde hazırlanır.

Yüklenici, detay projeleri onay için, 7 (yedi) ozalit kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca detay projeler, 5 (beş) adet olarak Teknik Şartnamemizin 5. Maddesi Genel Hususlar bölümünün 5.11 maddesinde belirtilen şartlara haiz şekilde "compact disc (CD)" hazırlanarak İdareye teslim edilecektir.

3.6.	Proje Orijinallerinin Teslimi:

- Projelerin İdarece onanması sırasında yapılan değişikliklerinde işlendiği proje orijinallerinin İdareye teslim işlemidir.

- Proje ve Mühendislik hizmetleri kapsamındaki "Orijinal projelerin Kuruma teslimi" işi aydıngerlerin kenarları bantlı alüminyum kutu muhafaza içinde Kuruma teslim edilecektir.

3.7.	Kesin Metraj:

3.7.1. 	İhaleye esas tüm uygulama projeleri ve mahal listelerinde yer alan keşfe esas malzeme metrajların hazırlanmasıdır.

Yüklenici, kesin metrajı onay için, 3 (üç) kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca kesin metraj, 5 (beş) adet olarak Teknik Şartnamemizin 5.Maddesi Genel Hususlar bölümünün 5.11 maddesinde belirtilen şartlara haiz şekilde "compact disc (CD)" hazırlanarak İdareye teslim edilecektir.

3.8.	Keşif (Yaklaşık Maliyet):

- İhaleye esas tüm uygulama projeleri ve mahal listelerinde yer alan iş kalemlerinden oluşan keşif ve keşif icmalinin düzenlenmesi işidir.

3.8.2.	Yüklenici ihaleye esas tüm uygulama projeleri ve mahal listelerine göre KİK Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin II. Bölümünde yer alan 8, 9, 10 ve 11. maddeleri doğrultusunda ve bu konuda yürürlükteki Bayındırlık Bakanlığı Genelgelerine uygun olarak yaklaşık maliyeti hazırlayacaktır.

3.8.3. 	Yüklenici, İdare’ce talep edilmesi halinde yaklaşık maliyeti güncelleştirecek ve yükleniciye bunun için ilave bir ücret ödenmeyecektir.

3.8.4.	Yasa gereği yaklaşık maliyetin gizli olması nedeniyle yüklenici bu gizliliği korumakla mükelleftir.

3.8.5.	Yaklaşık maliyet ile ilgili tüm dokümanlar 4734 ihale kanunu hükümlerine uygun olarak çalışan ve piyasada geçerliliği bulunan hazır bilgisayar programlarından biri ile yapılacak ve bu programdan 3 (üç) adet TMO adına lisanslı kullanıcılı olarak idareye teslim edilecektir.

Yüklenici, yaklaşık maliyet ve eklerini (keşif, fiyat oluşturan unsurları, vb) onay için, 3 (üç) kopya yazılı ve 5 (beş) adet olarak Teknik Şartnamemizin 5.Maddesi Genel Hususlar bölümünün 5.11 maddesinde belirtilen şartlara haiz şekilde "compact disc (CD)" hazırlanarak İdareye teslim edilecektir.

3.9.	İhale Dokümanı:

- Metrajların hazırlanması ve yaklaşım maliyetin hesaplanması,

- Aşırı düşük sorgulama için istenilecek belge ve dokümanların hazırlanması

Yüklenici, İhale dokümanını onay için, 5 (beş) kopya halinde İdareye teslim edecektir. Ayrıca ihale dokümanı, 10 (on) adet olarak Teknik Şartnamemizin 5.Maddesi Genel Hususlar bölümünün 5.11 maddesinde belirtilen şartlara haiz şekilde "compact disc (CD)" hazırlanarak İdareye teslim edilecektir.

3.10.	Sondajlı Zemin Etüdü Raporu

Statik Çözümleme için ihtiyaç duyulan zemin değerleri İlimizde kullanılan ve geneli yansıtacak zemin değerleri baz alınarak yapılacaktır.

4.	TEMEL MÜHENDİSLİK BİLGİLERİ:

4.1.	Mimari:

4.1.1.	Binanın arazi ölçümlemelerine dayalı olarak memleket kotlarına göre su basman kotu belirlenecek ve vaziyet planı çıkarılacaktır. Keşifte kullanılan pozlarda mimari proje işlenecektir. Proje, Keşif ve Metraj standart’ı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) standartlarında uygun olarak hazırlanacak olup yaklaşık maliyet hazırlama da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile TKDK’nın özel pozları kullanılacaktır. Bu iki kurumun pozu dışında Elektrik pozları için TEDAŞ pozları kullanılacak ancak bu kurumlar dışında diğer kurumların pozları kesinlikle kullanılmayacaktır.

4.2.	İnşaat Mühendisliği:

Uygulama projeleri üzerine projelerde yer alan betonarme donatılar, çelik profil ve bağlantı elemanlarının (bayrak, cıvata vs.) pozlandırılması, imalat ölçü ve metrajlarının hazırlanarak projelere işlenecektir. Yaklaşık maliyet hazırlama da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TKDK’nın özel pozları kullanılacaktır. Bu iki kurumun pozu dışında Elektrik pozları için TEDAŞ pozları kullanılacak ancak bu kurumlar dışında diğer kurumların pozları kesinlikle kullanılmayacaktır.

- Uygulama projelerinin betonarme ve çelik konstrüksiyona ait bağlantı ve ek yerleri ile kesitlere ait detay resimlerinin yapılacak ve uygulama projelerinin anlaşılabilecek sayıda kesit ve görünüşleri çizilecektir.

- Uygulama projeleri üzerindeki tüm nümerik yazılar Türkçe olarak hazırlanacaktır.

- Mahal listelerinin inşaat, mekanik tesisat ve elektrik tesisat işleri olarak ayrı ayrı hazırlanacaktır. Keşif, Metrajlar ve Mahal Listeleri TKDK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

4.3.	Makine Mühendisliği:

- Bölgemiz mevsimsel şartları göz önünde bulundurularak ısıtma ve iklimlendirme tesisatı projelendirilecek ve bu proje doğrultusunda keşif ve metrajı da bu proje doğrultusunda hazırlanacaktır.

- Yangın sistemi için basınçlı su Güvercinlik yerleşkesindeki mevcut olan yangın hidrant sisteminden alınacak ve yapılacak binaya en yakın ve uygun bir noktadan bağlantı yapılacak şekilde projede verilecektir.  Yapılacak bağlantının toprak altında kalan kısımlarında HDPE 100 boru kullanılacaktır. Yangın sisteminin yetersiz olduğunun tespiti halinde yeni bir yangın sistemi projelendirilecektir.

- Kaz Çiftliği suyu temini için çiftlik içinde bulunan su şebekesinin uygun bir noktasından bağlantı yapılacak şekilde projede verilecektir.

- Kaz Çiftliğinde kullanılmak üzere basınçlı hava ihtiyacı yeni tesis edilecek olup uygun basınç ve kapasitede kompresör projelendirilecektir.

- Kaz Çiftliğinde istenen yerlere vakum hatları projelendirilecektir. (gerekmesi halinde)

- Kaz Çiftliğinde istenen yerlerde yangın algılama ve söndürme sistemleri,   diğer birimlere de yangın dolapları projelendirilecektir.

- Kaz Çiftliğinde istenen yerlerde havalandırma sistemi projelendirilecektir.

- Sıcak ve soğuk hatlarda boru izolasyonlarının ekonomik kalınlık hesapları ve seçimi yapılacaktır.

- Sıcak ve soğuk kullanma sularının boru çaplandırılmasında Yükleme Birimi esas alınacaktır.

- Isı kaybı hesaplarında MMO 84 nolu yayın esas alınacak ve son çıkan ısı yönetmeliğine göre yapılacaktır.

- İdari Bölüm içerisinde yer alacak olan Çay Ocağında mutfak dolabı ve tezgâhı olacaktır, buna göre baca ve aspiratör sistemi yapılacaktır.

4.4.	Elektrik Tesisat:

- Binanın içine "Acil Çıkış" ışıklı levhası, yangın ihbar butonları konulacaktır.

- Tüm elektrik tesisatı "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği" ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği"ne uygun olacaktır.

- Elektrik Tesislerinde kullanılacak tüm malzemeler Ulusal   ve  Uluslar arası standartları (DÎN, VDE gibi) sağlayacaktır.

- Tüm pano, tablo ve cihazların topraklama bağlantıları yapılacaktır.

4.5.	Altyapı:

- Altyapı uygulama projeleri olarak hazırlanması istenen en kesit, boy kesit ve detay projeleri de hazırlanacaktır. Bunun yanı sıra rögar ve baca yerleri, genel yerleşim planında koordinatlı olarak teşkil ettirilecektir. Boy kesitlerde hatların eğimi, rögar ve baca giriş-çıkış akar kotları, rögar ve baca üst kotları gösterilecektir. Altyapı sistemine ait kazı en kesitleri ve bu detay kesitlerdeki tüm kazı şevleri, döşenecek çeşitli boru malzeme cins ve ebatları(yağmur suyu, kanalizasyon, proses, drenaj için), dolguda kullanılacak malzeme cinsleri ve miktarları (kum,  çakıl, toprak, stabilize v.s.) detaylarda gösterilecektir.

- Çevre düzeni ve peyzaj projesi hazırlanırken kurum elemanlarının görüşü alınacaktır.

Ancak, tesisin işler hale gelebilmesi için bu bölümde belirtilmemiş her türlü altyapı hizmetleri söz konusu işin kapsamındadır.

5.	GENEL HUSUSLAR:

- Projelerin hazırlanması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Mühendislik ve Mimarlık Proje Düzenleme Esasları, İmar Planı ile diğer yönetmelik, şartname ve standartlarla birlikte TKDK şartlarına da uygun olacaktır.

- Uygulama projeleri ve hesapları ilgili mevzuatlara uygun olacaktır.

- Projelerin tamamı İl Özel İdaresi ve Belediyelerden ruhsat almaya hazır bir şekilde tam takım olarak tarafımıza teslim edilecektir.

- Taşıyıcı sistem En son yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar ile TS 500 ve yürürlükteki standart, şartname ve esaslara göre projelendirilecektir.

- 09.10.2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği'ne uygun olacaktır.

- Proje kapsamında kullanılacak tüm ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin koruması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını belirleyen yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak seçimlerinin yapılması şarttır.

- Yüklenici, Kurumun Kaz Çiftliği ile ilgili revize taleplerini itirazsız kabul edecek olup, bunlarla ilgili ek bedel ve süre talebinde bulunmayacaktır.

- Yüklenici proje hazırlama işlerinde Kurum elemanları ile işbirliği yapmak zorundadır.

- Yüklenici bütün proje, resim ve şartnameler Kurumca verilmiş verilere, TSE standartlarına, Uluslararası standartlar ve belgelerine uygun olarak en son teknik esaslara göre, AB Standartları ve TKDK’nın istemiş olduğu standartlara göre hazırlayacak ve uygulama özelliği olan standartları kullanacaktır. Yüklenici Kurumca verilmiş veriler dışında hiçbir iş kalemini Kurumun onayını almadan projelere işlemeyecek ve keşiflerine dâhil etmeyecektir.

- Yurt içinde temin edilecek malzeme ve teçhizatla ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

Türk Standartlarına uygunluğu ve kalitesini taşıyacak TSE damgalı olanlar,

Türk standartları olmayan fakat tespit edilmiş esaslara, Uluslararası veya yabancı standartlara uygunluğu ve kalitesini gösteren Türk Standartları Enstitüsünce verilecek belgeli olanlar.

  - Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek olan uygulama ve altyapı projeleri, detaylar, kesin metraj ve ihale dokümanının "compact disc (CD)" formunda hazırlanırken alınması gereken güvenlik önlemleri aşağıda belirtilmiştir.

- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması,

- İçinde yer alan dokümanları ve formatları belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)'un kapatılması,

- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,

  - Projede bulunacak alanlar; Kaz çiftliği projeleri TKDK, AB standartlarına ve bölgemizde yaşayan kaz türüne göre uygun olarak hazırlanacak olup projemizde en az Yem Deposu, Yem İşleme Ünitesi, Yumurta depolama alanı, Yumurta Deposu, Kuluçkahane ve Kuluçka Makinası, Mera Gezinti Alanları, Su Havuzları, Kesimhane, Soğuk Hava Deposu ve İdari Birimler vb alanlar olmak zorundadır. Kaz türleri ve sınıflandırması göz önünde bulundurularak 100 er adet kaz için açık ve kapalı alanlar oluşturulacaktır.

  - Mimari Mühendislik Projeleri ve İhale Dokümanları bir faaliyet raporu ile sunulur. Tip Projeler de etkinlik ve verimlilik sağlanması amacı ile Kaz Yetiştiriciliği üzerine iyi uygulama örnekleri yerinde ziyaret edilmeli, Kaz Yetiştiriciliği üzerine çalışma yapmış akademisyenler ile görüşülüp önerileri alınmalıdır. Faaliyet raporunda sunulmak üzere ilgili ziyaret ve görüşmeler kayıt altına alınır. (Fotoğraf, Resmi yazışma, E-mail vb.)

  - Oluşturulacak tip projeler hiçbir bedel alınmaksızın yatırımcılar ile paylaşılacaktır. Yüklenici projelerin yatırımcıya bedelsiz olarak dağıtılmasını kabul etmiş sayılır ve hiçbir hak talep etmez.

  - İş bu teknik şartname sözleşmenin ekidir.