# SERHAT KALKINMA AJANSI

2019 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

| TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- |
| Sözleşme Numarası | TRA2/19/TD/60 |
| Yararlanıcı Kurum | Ardahan Belediyesi |
| Proje Adı | Ardahan Toplu Ulaşım Hatlarının Optimizasyonu ve Kent İçi Trafik ve Yol Düzenleme Projesi |
| İşin Tanımı ve İçeriği | Kentte sorunların tespiti ve potansiyellerin belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları yapılacaktır. Ardahan Toplu Ulaşım Hatlarının Optimizasyonu: Toplu taşıma hatlarında yolcu sayımları, toplu taşıma sistemi memnuniyet anketleri, yolcunun toplu taşıma kullanımını analiz etmek amacıyla toplu taşıma kullanım anketleri ve toplu taşıma hatlarının mevcut güzergahlarının yol envanteri çalışmalarını kapsamaktadır.Sahada toplanan verilerin değerlendirilmesi sonucunda toplu taşıma sistemine dair, güçlü ve zayıf yönlerin; sorunlar ve potansiyellerin tespit edilerek çözülmesi gereken noktaların belirlenmesi. Önerilen güzergahların, hatların çalışma şekillerinin, yeni durak noktalarının, yeni filoya ve işletmeciliğe dair yeni önerilerin sunulması. Ardahan Kent İçi Trafik ve Yol Düzenleme(Trafik Sirkülasyon Planlaması) Kentte yaşayanların trafikte yaşadığı sorunların tespiti amacıyla yapılan trafik anketleri, sirkülasyonda kesintiye sebep olan noktalarda trafik hacim analizlerinin yapılması, simülasyonların hazırlanması ve yol envanteri çalışmaların yapılması. Mevcut yapıdaki sorun ve potansiyellerin ortaya konulması. Trafiğin en yoğun olduğu gün ve saatlerde, araç türlerine göre yoğunluk ve toplam trafik yoğunluğu bilgilerinin elde edilmesi. Toplanan verilerin değerlendirilmesi sonucunda kent içi trafiğe dair darboğazların belirlenmesi. Kent içi yollarda araç izleri ve yaya yollarının planlanması ve organize edilmesi. Kavşak noktalarında ihtiyaç çerçevesinde geometrik düzenlemelerin yapılması. İhtiyaç duyulan kavşak noktalarında araç ve yayalar için gerekli sinyalizasyon planlarının hazırlanması. İhtiyaç duyulan kavşaklarda akıllı kavşak yönetim sistemlerinin hayata geçirilmesi. Kent içi yollarda uygun bisiklet yolları ve güzergahlarının planlanması. |
| Danışmanlığın Süresi (Saat/Gün/Hafta) | 60 Gün |
| Danışmanlık Katılımcı Sayısı | 10 |
| Danışmanlık Yeri | Ardahan |
| Danışmanlıkta Firma Tarafından Sağlanacak Materyaller | Toplu Ulaşım Optimizasyonu Mevcut Durum Tespiti, Analizi ve Öneri Proje Raporları Trafik Planlaması mevcut durum tespit ve öneri proje raporları |
| Danışmanda Aranan Şartlar | Proje ekibi en az 6 kişiden oluşması. Ekipte en az 4 şehir planlamacısı, 1 İnşaat Yüksek Mühendisi ve 1 İktisat Fakültesi mezununun olması. Danışmanın Toplu Ulaşım Optimizasyonu konusunda 3 adet benzer iş bitirme belgesine sahip olması, Trafik Sirkülasyon Planlaması konusunda 4 adet benzer iş bitirme belgesine sahip olması. Yukarıda belirlenen vasıflara sahip ilgili kişi/kişiler gerekli koşulları sağladığına dair şartları belgelemek zorundadırlar. |
| Genel Şartlar | • Faaliyet dolayısıyla düzenlenecek her türlü belgede ve eğitim/çalıştay esnasında Serhat Kalkınma Ajansı Görünürlük Rehberi esas alınacaktır. (Söz konusu rehber www.serka.gov.tr adresinden temin edilebilir) • Faaliyet yüklenici ile ajans arasında sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden günden itibaren başlar ve takip eden üç aylık süre içerisinde gerçekleştirilir. • Eğitim ve faaliyetler belirtilen tarih aralığında olmak şartı ile ilgili kurumun uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilir. |